AUDYT SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

Zadanie praktyczne – klasa 2 technikum informatycznego

| Imię i nazwisko: ........................................ | Data: ............................ | Zespół: ............................ |
| --- | --- | --- |

SYTUACJA ZAWODOWA

Dyrekcja szkoły planuje modernizację pracowni komputerowej. Jako zespół techników informatyków masz przeprowadzić audyt pięciu stanowisk. Twoim celem jest wskazanie sprzętu, który można pozostawić, sprzętu wymagającego modernizacji oraz stanowisk, które warto rozważyć do wymiany. Nie wymieniaj całego komputera, jeżeli problem można rozsądnie usunąć przez modernizację jednego lub kilku podzespołów.

# 1. Dane zebrane podczas audytu

| Stan. | Procesor | RAM | Dysk | System | Monitor | Uwagi użytkownika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC-01 | Intel Core i5-10400 | 16 GB | SSD NVMe 500 GB | Windows 11 | 24” Full HD | działa prawidłowo |
| PC-02 | Intel Core i3-6100 | 8 GB | HDD 500 GB | Windows 10 | 22” Full HD | bardzo wolny start systemu |
| PC-03 | Ryzen 5 5600G | 16 GB | SSD NVMe 1 TB | Windows 11 | 24” Full HD | brak usterek |
| PC-04 | Intel Core i5-7400 | 4 GB | HDD 1 TB | Windows 10 | 19” 1366×768 | często zwalnia podczas pracy |
| PC-05 | Ryzen 5 3600 | 8 GB | SSD SATA 500 GB | Windows 11 | 24” Full HD | przy wielu programach brakuje pamięci |

# 2. Ocena stanowisk

Przydziel każdemu komputerowi kategorię: A – dobry stan, B – wymaga modernizacji, C – rozważyć wymianę.

| Stanowisko | Ocena A/B/C | Uzasadnienie decyzji |
| --- | --- | --- |
| PC-01 |  |  |
| PC-02 |  |  |
| PC-03 |  |  |
| PC-04 |  |  |
| PC-05 |  |  |

# 3. Znajdź „wąskie gardło”

Wskaż element, który najbardziej ogranicza wydajność każdego stanowiska. Jeśli komputer nie ma wyraźnego problemu, wpisz „brak istotnego wąskiego gardła”.

PC-01 → ........................................................................................................................

PC-02 → ........................................................................................................................

PC-03 → ........................................................................................................................

PC-04 → ........................................................................................................................

PC-05 → ........................................................................................................................

# 4. Plan modernizacji

Masz ograniczony budżet. Wybierz trzy stanowiska, dla których modernizacja da największy efekt w stosunku do kosztu. Zapisz konkretną propozycję i uzasadnienie.

| Komputer | Co wymienisz / dodasz? | Dlaczego właśnie to? | Priorytet 1–3 |
| --- | --- | --- | --- |

# 5. Dokonaj audytu swojego stanowiska komputerowego. Co powinno zostać zmodernizowane aby sprzet mógł jeszcze posłużyć na kolejne lata. Odpowiedź uzasadnij.

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

# 6. Audyt złączy i portów

Podczas oględzin stanowisk zanotowano złącza: USB, HDMI, DisplayPort, RJ-45, PS/2, VGA, SATA, M.2.

Wpisz je do odpowiednich kategorii. Jeżeli złącze może pasować do więcej niż jednej kategorii, wybierz jego najczęstsze zastosowanie w komputerze PC.

| Urządzenia zewnętrzne | Obraz | Sieć | Pamięć masowa |
| --- | --- | --- | --- |

# 7. Zgłoszenie

Zgłoszenie użytkownika: „Komputer ma dobry procesor i 8 GB RAM, ale uruchamia się bardzo długo. Po uruchomieniu programów działa już całkiem dobrze.”

Który podzespół lub parametr sprawdzisz jako pierwszy i dlaczego?

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

# 8. Dokonaj podziału wszystkich wewnątrz i nazewnątrz portów w komputerze. Zanotuj ich zastosowanie do jakiej rodziny złączy ich zaliczamy np. Szeregowe, równoległe, cyfrowe, analogowe.